P4 Buoy Vision 用户操作手册

本文面向现场使用人员。日常使用不需要开发环境；所有设置和导出都通过 Web 页面、网线、Wi-Fi 热点、路由器连接或 USB U 盘完成。

# 1. 需要连接哪些线

| 用途 | 连接方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 给设备稳定供电 | 野外录像前确认供电稳定，避免录像片段未闭合。 |
| 摄像头 | MIPI-CSI 摄像头排线 | 用于采集原视频和推理视频。 |
| TF 卡 | 插入设备 TF 卡槽 | 存储原视频、推理视频和 metadata。 |
| 网线 | 电脑直连 RJ45 | Web 固定入口为 http://169.254.100.2/。 |
| Wi-Fi 热点 | 连接 P4_Buoy_Lab | 默认入口为 http://192.168.4.1/。 |
| USB 导出 | USB HS OTG DEVICE 数据线接电脑 | 插上后电脑出现卷标 P4_BUOY 的 U 盘。 |

USB 导出不要求先打开 Web。插入 USB 数据线后，设备会暂停采集/录像，把 TF 卡交给电脑；安全弹出并拔掉 USB 数据线后，设备会自动恢复 TF 卡给板端使用。

# 2. 打开 Web 控制台

任选一种方式进入 Web：

- 网线直连：浏览器打开 http://169.254.100.2/。

- Wi-Fi 热点：电脑或手机连接 P4_Buoy_Lab，密码 change-me-please，浏览器打开 http://192.168.4.1/。

- 路由器：先用网线或热点进入 Web，在「用户设置」填写路由器 SSID/密码，保存后从「连接地址」里的「路由器(STA)」读取新地址。

- mDNS：可尝试 http://p4-buoy.local/；如果 Windows 不稳定，以页面显示的 IP 为准。

Web 首页会显示热点(AP)、路由器(STA)、网线(ETH) 和 mDNS 地址。「客户端」表示最近正在访问 Web 的设备数量，无论通过网线、热点还是路由器访问都会计入。只要有客户端在线，自动进入野外录像的倒计时会暂停。

# 3. 设置录像和采集

在 Web 首页「用户设置」里可以修改：

- 录像片段时长：每条录像记录对应一个时间片段，可设置 5-14400 秒（最高 4 小时），默认 60 秒。

- 无连接进入采集：没有 Web 客户端、没有推流、没有下载和维护任务超过设定时间后，设备自动进入野外录像。

- 自动进入野外录像：关闭后，设备不会因为空闲自动进入采集。

- 网络模式和路由器 SSID/密码：密码不会在页面或 API 明文显示。

需要立刻开始采集时，点击「立即进入野外录像」。进入野外录像后，设备优先保证摄像头采集、TF 写入和模型推理；回到 Web 通常通过重启设备或 USB/Web 恢复流程完成。

# 4. 模型切换和演示

点击「模型切换」选择后续采集使用的推理模型：

| 模型 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Fish31 | 分类 | 默认模型，适合鱼类/水下背景分类。 |
| TinyCNN | 分类 | 轻量 Marine 分类对照。 |
| COCO | 检测 | 通用目标检测演示和对照。 |

保存模型后，后续进入野外录像生成的推理视频和手动补帧都会使用该模型。模型面板里的「手机验证」会打开演示页，用内置图片和短视频查看当前模型效果。

# 5. 实时图传

实时图传只用于临时观察画面，不作为野外长期采集主流程。

- 在 Web 首页点击「打开实时图传」。

- 页面会等待摄像头唤醒，并在有新帧后显示画面。

- 查看结束后点击「关闭实时图传」，释放采集资源。

如果图传打不开，先确认 TF 未被 USB 占用，再刷新页面重试；页面会显示当前摄像头或存储状态。

# 6. 查看和下载录像

Web 首页「录像记录」按时间倒序显示，一条记录就是一个录像片段。每条记录包含：

- 原视频：设备采集到的 raw AVI。

- 推理视频：与原视频帧数和时长一致的 annotated AVI。

- 补帧：手动对该条原视频逐帧重新推理，完成后覆盖生成新的推理视频。

文件名包含类型、序号、时间和模型，例如：

raw_001_20260707_091633_fish31.avi
annotated_001_20260707_091633_fish31.avi

推理视频中的分类标签或检测框按真实推理速度更新；没有新推理结果时，会沿用最近一次结果，所以推理视频仍然和原视频保持同样帧数。点击「清空录像记录」会删除 recordings 文件夹下的录像、sidecar、索引和临时文件；操作前请确认已经导出需要保留的视频。

如果设备在片段未完全闭合时重启或切换 USB，系统会在恢复后自动清理 .part 和未配对的半截记录。客户页面只展示同时具有原视频和推理视频的完整记录。

# 7. USB U 盘导出

USB 导出适合客户离线批量拷贝录像：

- 将 USB HS OTG DEVICE 数据线接到电脑。

- 等待 Windows 出现卷标 P4_BUOY 的 U 盘。

- 打开 P4_BUOY:\esp32p4\recordings\，复制需要的 raw_*.avi 和 annotated_*.avi。

- 在 Windows 中安全弹出该磁盘。

- 拔掉 USB 数据线，等待设备自动恢复 TF 卡到板端。

USB 导出期间 Web 服务不会主动关闭。若页面可访问，会显示 USB 已插入、TF 被 USB 占用。若安全弹出并拔线后仍提示 TF 被占用，可刷新页面；仍未恢复时点击「USB 恢复存储」或重启设备。

# 8. 常见问题

| 问题 | 处理方式 |
| --- | --- |
| Web 打不开 | 优先用网线打开 http://169.254.100.2/，或连接热点后打开 http://192.168.4.1/。 |
| 路由器地址不知道 | 先用热点/网线进入 Web，在「连接地址」中查看「路由器(STA)」。 |
| 自动采集倒计时不走 | 有客户端在线时会显示暂停；关闭页面或断开访问后才开始倒计时。 |
| 录像列表为空 | 确认 TF 可用，进入野外录像至少完成一个片段后再回 Web 查看。 |
| 推理视频缺失或模型不对 | 点击该记录的「补帧」，设备会按当前保存模型重新生成推理视频。 |
| Windows 没有出现 U 盘 | 检查 USB 数据线是否支持数据、DEVICE 口是否接对、TF 卡是否可用。 |
| USB 拔掉后 TF 未恢复 | 等待几秒后刷新 Web；仍未恢复时点击「USB 恢复存储」或重启设备。 |

# 9. 交接验收建议

- Web 首页无乱码，连接地址、客户端、TF、USB、录像和倒计时状态正常显示。

- 录像片段可设置到 14400 秒（4 小时），重启后仍保留。

- 实时图传可打开和关闭。

- Fish31/TinyCNN/COCO 可保存切换，野外录像使用保存后的模型。

- 野外录像后至少生成一条 raw/annotated 成对记录。

- 点击补帧后进度条增长，完成后推理视频可下载。

- 清空录像记录后列表为空。

- 插入 USB 后电脑出现 P4_BUOY，Web 仍在线；安全弹出并拔线后 TF 自动恢复。

板端交接前建议至少跑一次 5-10 秒短片段验证：进入野外录像，等待 2-3 个片段闭合，回到 Web 后确认每条记录都有「原视频」「推理视频」「补帧」三个入口，且没有灰色推理视频。